| Projeto 01 – Banco de Registradores |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: | Gabriel Vergílio Passarini | Nota: |
| Nome: | Guilherme Nogueira Tavares Ramalho |  |
| Nome: | Raul Ulrich Matarazo |  |
| Nome: |  |  |

- Implementar no simulador Proteus (versão fornecida pelo professor) o circuito Banco de Registradores, proposto por Andrew S. Tanenbaum e apresentado na figura 01, acrescentando-se um quarto bit em todas as palavras a serem manipuladas e respeitando suas especificações.

Figura 01: Banco de Registradores

Algumas instruções que deverão ser seguidas:

- Deve-se colocar um LOGICSTATE em cada um dos pinos de entrada (I3, I2, I1, A1, A0, CS, RD e OE).

- Deve-se colocar um LOGICPROBE BIG e LED-RED em cada pino de saída (O1, O2 e O3).

- Deve-se colocar um DISPLAY 7SEG Verde na palavra de entrada e na palavra de saída.

- Deverá ser criado um sub-circuito para acomodar o Banco de Registradores.

- NÃO DEVEM SER UTILIZADOS CIRCUITOS COMERCIAIS, mas apenas as PORTAS LÓGICAS GENÉRICAS.

Algumas instruções sobre o funcionamento:

Sinais de Controle

- CS -> Chip Set ou Select

- RD -> Read

- OE -> Output Enable

Como escrever no Banco de Registradores

1. Informar a palavra que deverá ser escrita (I1, I2 e I3)

2. Informar onde (endereço) a palavra será escrita (A1 e A0)

3. Acionar os sinais de controle (CS, RD e OE)

|  | CS | RD | OE |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | 0 | 0 | 0 |
| T1 | 1 | 0 | 0 |
| T2 | 0 | 0 | 0 |

Como ler do Banco de Registradores

1. Data In não tem importância (deixar em 0, I3=0, I2=0 e I1=0)

2. Informar o local (endereço) de onde se quer ler (A1 e A0)

3. Acionar os sinais de controle (CS, RD e OE)

|  | CS | RD | OE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 0 | 0 | 0 |  |
| T1 | 0 | 1 | 0 |  |
| T2 | 1 | 1 | 0 |  |
| T3 | 1 | 1 | 1 | -> A palavra será exibida em O1, O2 e O3 |
| T4 | 1 | 1 | 0 |  |
| T5 | 0 | 1 | 0 |  |
| T6 | 0 | 0 | 0 |  |