| Projeto 02 – AOC Datapath |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: |  | Nota: |
| Nome: |  |  |
| Nome: |  |  |
| Nome: |  |  |
| Nome: |  |  |
| Nome: |  |  |

- Implementar no simulador Proteus (versão fornecida pelo professor) o circuito AOC - Datapath, proposto pelo professor e apresentado na figura 01, respeitando suas especificações.

Figura 01: AOC Datapath

As instruções serão compostas por uma palavra de 12 bits, sendo divididas da seguinte maneira:

| OPERAÇÃO |  |  |  | PALAVRA A |  |  |  | PALAVRA B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O3 | O2 | O1 | O0 | A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 |

O conjunto de instruções deverá ser, obrigatoriamente, o descrito na tabela baixo:

| Representação HEXA | Representação Binário | Operação |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | NOP |
| 1 | 0001 | PALAVRA A |
| 2 | 0010 | PALAVRA B |
| 3 | 0011 | NOT A |
| 4 | 0100 | NOT B |
| 5 | 0101 | AND |
| 6 | 0110 | OR |
| 7 | 0111 | NAND |
| 8 | 1000 | NOR |
| 9 | 1001 | CMP |
| A | 1010 | SHL A |
| B | 1011 | SHL B |
| C | 1100 | SHR A |
| D | 1101 | SHR B |
| E | 1110 | ADD |
| F | 1111 | SUB |

Algumas instruções que deverão ser seguidas:

- Deve-se colocar um LOGICSTATE em cada um dos pinos de entrada (OP0, OP1, OP2, OP3, PA0, PA1, PA2, PA3, PB0, PB1, PB2, PB3, Decode, Load, Execute e Show).

- Deve-se colocar um LED-RED no pino de saída que representa o status ZERO (Zero). Lembre-se que este LED-RED deverá ser ativado sempre que a palavra C for igual a 0.

- Deve-se colocar um DISPLAY 7SEG Verde nas saídas dos registradores (RI, RA, RB, RC e RO).

- Deve-se colocar um DISPLAY 7SEG Verde nas entradas do registrador RI.

- Deverão ser criados sub-circuitos para acomodar os registradores de instruções (RI), registradores (RA, RB, RC e RO).

- Deverá ser criado um sub-circuito para acomodar os demais sub-circuitos que executarão as operações dentro da ULA.

- O resultado da operação CMP deverá ser 1 se as palavras A e B forem iguais e 0 se forem diferentes.

- A operação de subtração executará A – B, portanto o valor presente na palavra A sempre será maior que o valor presente na palavra B, ou seja, a palavra C sempre será um valor positivo.

- Os LOGICSTATES e os DISPLAY 7SEG Verdes deverão possuir um texto sobre aquilo que eles representam.

- NÃO DEVEM SER UTILIZADOS CIRCUITOS COMERCIAIS, mas apenas as PORTAS LÓGICAS GENÉRICAS.